化州市人民医院篮球场工程方案

| 工程名称 | 化州市人民医院篮球场工程 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 化州市人民医院 |
| 施工单位 |  |
| 现 场 工 程 内 容 | - 1、平整场地，工程量为：16.5×28=462㎡ - 2、挖一把土方，工程量为：28×16.5×0.65=300.3m3 - 3、路床碾压整形，工程量为：16.5×28=462㎡ - 4、拆除钢筋混凝土雨棚，工程量为1.6×1.5×0.18=0.432m³ - 5、150㎜厚水泥稳定土，工程量为：28×16.5=462m2 - 6、15cm厚C30水泥混凝土路面，工程量为：28×16.5=462m2 - 7、石油沥青施工缝，工程量为：28×4+16.5×7=227.5m - 8、路面铺设φ12单层双向钢筋网，工程量为： - 竖向：16.5×90×0.8885/1000=1.32t - 横向：18×82×0.8885/1000=1.31t - 合计：2.63 t 9、8㎜厚硅PU球场，工程量为：28×16.5=462m2 - 10、绘制篮球场标线，工程量为：（28×2+15×2）×0.05=4.3㎡ - 11、C25混凝土篮球架及路灯基础，工程量为：0.6×0.6×1.5×3×2=3.24m3 - 12、1副篮球架（加厚篮板，实心弹簧篮圈，加厚立柱钢板） |